Лабораторная работа №1
Тема: Подбор комплектующих и сборка конфигурации ПК
Вариант 1
Офисный ПК

Задание 1

| Комплектующие | Модель | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Материнская плата | # ASRock H810M-H | Сокет: LGA 1851 Форм-фактор: Micro-ATX Слотов памяти: 2, DDR5 Слотов PCI-E x16: 1 Портов SATA: 4 Портов USB Type-A: 6 | 7 999₽ |
| Процессор | Intel Core Ultra 5 225 BOX | Сокет: LGA 1851 Общее количество ядер: 10 Производительные ядра: 6 x 3.3 ГГц - 4.9 ГГц Энергоэффективные ядра: 4 x 2.7 ГГц - 4.4 ГГц Тепловыделение: 121 Вт Графика: Intel Graphics | 19 299₽ |
| ОЗУ | ADATA [AD5U48008G-S] 8 ГБ * 2 | Тип памяти: DDR5 Объем памяти: 8 ГБ х 1 шт Частота: 4800 МГц Тайминги: 40 - 40 - 40 | 2 * 14 499₽ 28 998₽ |
| Накопитель | DEXP C100 | Форм-фактор: 2.5" Интерфейс: SATA Максимальный ресурс записи (TBW): 240 ТБ | 5 999₽ |
| Видеокарта | - | - | - |
| Блок питания | AeroCool VX PLUS 650W [VX-650 PLUS] черный | Мощность: 650 Вт Размеры вентиляторов: 120 x 120 мм | 2 550₽ |
| Корпус | Digma DCC-MN301 [DCC-MN301] черный | Форм-фактор плат: Micro-ATX, Mini-ITX Типоразмер: Mini-Tower Слотов расширения: 4 Интерфейсы: USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 299₽ |
| Монитор | LG 24MR400-B черный | Диагональ: 23.8" Разрешение экрана: 1920x1080 Частота обновления экрана: 100 Гц Тип матрицы: IPS | 6 999₽ |
| Клавиатура | Smartbuy ONE 112 цвет черный | Тип клавиатуры: мембранная Подключение: проводная Формат клавиатуры: полноразмерная Материал корпуса: пластик | 220₽ |
| Мышь | Qumo Practic Office М90 [42230] черный | Подключение: проводная Разрешение датчика: 1000 dpi Вес: 64 г | 90₽ |
| Принтер | HP DeskJet 2820е | Функции: копир, принтер, сканер Разрешение цв. печати: 1200x4800 dpi Скорость цв. печати: 5.5 стр/мин (A4) Скорость ч/б печати: 7.5 стр/мин (A4) Интерфейсы: USB Type-B, Wi-Fi | 4 999₽ |

Задание 2

| Статус | Модель | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| Неисправный | DEXP C100 | Форм-фактор: 2.5" Интерфейс: SATA Максимальный ресурс записи (TBW): 240 ТБ |
| Замена | Kingston A400 [SA400S37/480G] | Форм-фактор: 2.5" Интерфейс: SATA Максимальный ресурс записи (TBW): 160 ТБ |

Задание 3

Начало работы в тренажере.

Завершен первый этап.  Установлены необходимые для работы комплектующие. Ошибки: два раза пытался установить SSD накопитель, после установки видеокарты.

Завершен второй этап. Подключены все кабели.

Завершен третий этап. Подключена вся периферия. Ошибки: установил монитор в порт HDMI.

Четвертый этап завершен. Компьютер успешно запущен.

Задание 4

Вывод: В лабораторной работе была разработана конфигурация офисного персонального компьютера . Подобраны современные комплектующие, актуальные для 2026 года. Конфигурация рассчитана на работу с документами, брузерами, базовый программным обеспечением и облачными сервисами. Проверка показала соответствие ключевым требованием. Также смоделирована неисправность SSD.